# PROCEDURA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO DI : FESTE POPOLARI - SAGRE - CONCERTI MUSICALI - TRATTENIMENTI PER SPETTACOLI VARI A CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE E CONTEMPORANEO RILASCIO LICENZA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE

documentazione necessaria:

- RICHIESTA  DI ESAME PREVENTIVO rivolta alla CCVLPS (45 gg PRIMA DELL’INIZIATIVA) e contestuale richiesta di collaudo delle strutture ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dei locali ai sensi dell’80 del TULSP.

- deve essere presentata apposta SCIA prima dello svolgimento

-  ALLEGATI OBBLIGATORI:

- Planimetria con evidenziata l’area della manifestazione quotata scala 1:100, con l’indicazione delle attrezzature e degli allestimenti (ivi incluse le attrezzature degli ambulanti e dei titolari dell’attività di somministrazione, qualora presenti) e,  con l’indicazione delle misure di ingombro dei medesimi in relazione agli spazi circostanti, dei percorsi di esodo e delle vie di fuga;

- Programma dettagliato della manifestazione;

- Documento d’identità valido;

- verbale di verifica delle attrezzature e degli allestimenti redatto dalla competente Commissione di Vigilanza (nel caso di manifestazioni già collaudate nei due anni precedenti)

- Certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture, impianti e attrezzature alla normativa sulla sicurezza (da presentarsi al termine del montaggio;

- Piano di gestione della sicurezza/Relazione tecnica: sottoscritto da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o dei Geometri o degli Architetti o dei Periti Industriali che deve contenere:

- Affluenza di persone alla manifestazione

- Elenco e caratteristiche delle strutture, attrezzature ed impianti che verranno installati, compreso quanto installato nell’eventuale area per la somministrazione

- servizi igienici

- contenitori nettezza urbana

- parcheggi

- numero personale di servizio a disposizione

- numero e tipo di attrezzature antincendio presenti (ai sensi del DM 19/8/1996) e loro ubicazione

- personale servizio antincendio

- richiesta variazione / chiusura traffico veicolare con l'indicazione delle vie interessate, dei giorni e dell'orario

- esistenza di barriere architettoniche e modalità di superamento delle stesse

- individuazione e descrizione delle vie di esodo

- assistenza medica o disponibilità di immediato intervento

- Progetto dell’impianto elettrico;

- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, delle strutture e delle attrezzature

- Lo stesso tecnico nella relazione precitata deve attestare la rispondenza del locale, dell’impianto, delle strutture e delle attrezzature alle regole tecniche vigenti in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, allegando le opportune certificazioni di conformità. (solo in caso di manifestazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 80 del TULPS)

- Richiesta rilascio provvedimento deroga emissioni sonore o dichiarazione del rispetto dei limiti previsti dal

- Concessione Area Privata

- Richiesta Concessione Area Pubblica

- Relazione tecnica descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione per manifestazioni temporanee - Fiere, Festival, Sagre popolari

DOVRANNO INOLTRE ESSERE PRESENTATE:

- AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE ATTIVITÀ RUMORESE per le manifestazioni che producono rumore e che esulano dagli orari previsti dai regolamenti Comunali.

Oppure:

- Dichiarazione rispetto orari previsti dal regolamento d’igiene comunale per lo svolgimento di attività rumorose.

LE DOMANDE SUDDETTE ANDRANNO PRESENTATE SU APPOSITO MUDULO FORNITO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

NULLA OSTA DI AGIBILITA’  - LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI AGIBILITA’ NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CON SPETTACOLI, CONCERTI E PISTA DA BALLO CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE, E’ SOGGETTO AL PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DEL DPR 311/2001.

LE SPESE RELATIVE ALL’ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E L’ESPLETAMENTO DEL SOPRALLUGO DI COLLAUDO PRESSO LE STRUTTURE DELLA FESTA DA PARTE DEI TECNICI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE, FACENTI PARTE DELLA COMMISSIONE SUDDETTA, SONO A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE.

MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE AD ESAME E COLLAUDO DI VERIFICA DELL’AGIBILITA’:

Per i locali ed impianti, anche temporanei, che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, fermo restando l'esame preventivo del progetto, le verifiche e gli accertamenti per controllare il rispetto delle soluzioni progettuali proposte e delle eventuali prescrizioni impartite, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno.

E’ fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie, per il rispetto delle quali si dovrà fare apposita menzione nella suddetta relazione tecnica.

MANIFESTAZIONI SOGGETTE AD ESAME PREVENTIVO DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

PER I LOCALI E MANIFESTAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA IN BOLLO RIVOLTA ALLA CCVLPS DI ESAME PREVENTIVO DELLA PRATICA ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.

ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA:

Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, ed essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all’albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa o quant’altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

AI SENSI DEL DPR 311/2001 TUTTE LE STRUTTURE CHE NON SONO STATE COLLAUDATE DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, NEI DUE ANNI PRECEDENTI ALLA SVOLGIMENTO DELLA FESTA, SONO SOGGETTE AL SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELL’AGIBILITA’ DA PARTE DELLA COMMISSIONE SUDDETTA.

AD ALLESTIMENTO ULTIMATO O IN SEDE DI SOPRALLUOGO DOVRANNO ESSERE PRESENTATE LE SEGUENTI DOCUMENTAZINI CHE ATTESTINO L’AVVENUTO MONTAGGIO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE A NORMA DI LEGGE:

- a.corso per la sicurezza (l. 626/94)

- collaudo statico delle strutture montata (modello  c)

- verbale di collaudo impianto elettrico a firma di tecnico qualificato (modello  d)-

- collaudo impianto erogazione gas (modello e) -

- dichiarazione di corretto montaggio ai sensi del punto 7.7 d.m. 19/8/1996 -

SPIEGAZIONI DOCUMENTAZIONE TECNICA

RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA’.

(esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione)

1)   PIANO GESTINE SICUREZZA/RELAZIONE TECNICA GENERALE A FIRMA DI TECNICO ABILITATO

La relazione deve:

Fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;

Fornire l’elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione;

Rendere conto dell’ubicazione del locale, con riferimento all’area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;

Descrivere l’articolazione planovolumetrica dell’edificio, ove si svolge l’attività, precisando l’altezza antincendio e la quota del piano in cui è localizzata l’attività;

Relazione dettagliata relativa al microclima presente negli ambienti confinati con particolare riferimento all’estrazione fumi, area fumatori se presente, modalità del ricambio d’aria in funzione del livello di affollamento;

Evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:

Per l’isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, la loro resistenza al fuoco, ecc.);

Per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, passa-vivande, ecc.) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minore ampiezza;

Per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegata i relativi disegni esecutivi;

Per i materiali di arredo, di rivestimento e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, sedie, tavoli, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati grafici separati, dettagliate informazioni relative a:

SERVIZI IGIENICI, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Generale Servizi Antincendio, del 16 febbraio 1951, n. 16 e nel caso anche con specifici riferimenti a quanto prescritto dalle normative CONI, comprensivo delle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e successive modifiche e relativi regolamenti di esecuzione.

Relazione relativa agli scarichi fognari.

Dovrà essere garantita idonea fornitura di acqua potabile e la presenza di erogatori a zampillo nei bagni ed eventualmente anche in altre zone di sosta.

IMPIANTI DI VENTILAZIONE: dovrà essere fornita l’indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d’aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi, il tipo di canalizzazione e la rispettiva classe di reazione al fuoco, nonché la presenza di eventuali serrande tagliafuoco. Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, le indicazioni richieste nello specifico allegato.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande tagliafuoco. Dovranno inoltre, conformemente ai regolamenti locali di igiene i percorsi e lo sbocco dei camini e delle cappe di espulsione in generale.

IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche ed idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in metri cubi, nonché le caratteristiche della pompa o dell’elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l’alimentazione elettrica.

Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, cucine alimentate a gas metano/GPL, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l’ubicazione, l’accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e di compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura. Dovranno essere dettagliate le modalità di separazione di dette aree da quelle dove è previsto l’accesso del pubblico.

Dovranno inoltre essere specificati:

Per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;

Per quelle alimentate a gas metano (comprese i piani di cottura delle cucine), la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell’armadietto di contenimento e di protezione;

Per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interramento e la capacità geometrica dei serbatoi; l’altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento;

Classificazione ed estensione delle zone AD.

IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rivelazione e delle caratteristiche dell’impianto di segnalazione.

CALCOLO PRESENZE, la relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza e di igiene (calcolo d’affollamento massimo ipotizzabile in relazione alla superficie netta disponibile del locale pari a 1,20 persone a mq e calcolo della capacità di deflusso pari alle uscite di sicurezza presenti).

CALCOLO STATICO, per la parte statica dell’edificio dovrà essere indicato il carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, nonché delle strutture verticali e orizzontali (copertura) nonché dei carichi sospesi (controsoffitti, rivestimenti, pareti mobili, lampadari, ecc.).

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO. Documentazione di impatto acustico redatto ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 89/98 secondo i criteri di cui alla D.G.R.T. 788/99 con modalità ivi previste sottoscritte da tecnico competente ai sensi dell’art. 8 Legge 447/95 nelle modalità di cui all’art. 4 Legge 15/68.

Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e/o aree ivi compresi quelle destinate a pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 9.1.1989, n. 13 e D.M. 14.6.1989, n. 236, legge 5.2.1992, n. 104.

Per quanto attiene nuovi impianti o ampliamenti dovrà essere rispettato il DPCM 5.12.1997, relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e presentata relazione specifica.

2 - ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici devono riportare la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 essere quotati, datati e firmati dal professionista abilitato che gli ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell’attività, dovranno comprendere:

Planimetria rappresentate:

L’area interessata dall’attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica:

Le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell’edificio o dall’attività sottoposta ad esame;

La presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrodotti, ferrovie, gasdotti, deposito di materiali combustibili, liquidi o gassosi infiammabili ecc.), con l’indicazione della loro distanza dall’attività nel punto più prossimo.

Planimetria quotata rappresentante l’area occupata dall’attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell’energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).

Sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500, che evidenzino, per un’area comprendente l’attività e la zona circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l’indicazione delle loro destinazioni e distanze dall’attività in esame.

Planimetrie quotate con indicazione delle cucine, anticucine, porta vivande, locali magazzini alimentari, wc, bagni, antibagni, bagni per disabili, spogliatoi per il personale; con relativi scarichi delle acque e liquami, dei pozzetti di raccolta e quant’altro necessario per una valutazione sotto il profilo igienico-sanitario compresa l’aerazione di ogni singolo locale.

Dovranno essere indicati i percorsi di accesso per i portatori di handicap.

Dovranno essere previste idonee aree di ristoro per le rappresentazioni o manifestazioni con durata superiore alle tre ore, in particolare se effettuate in aree aperte.

Dovranno essere previsti idonei punti di raccolta dei rifiuti.

N.B. – Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell’attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, secondo il protocollo operativo del Dipartimento di Emergenza di quest’ASL (118), la possibilità di evacuazione del pubblico verso “luoghi sicuri”, nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

Piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, dei rivestimenti, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore.

Le sezioni dovranno indicare l’altezza in gronda dell’edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l’altezza libera di ciascun piano.

Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:

L’indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e la loro resistenza al fuoco “REI”;

Le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipanico per l’apertura a pinta;

L’individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale antincendio – indicando il numero delle rampe, dei gradini con l’alzata e la pedata, delle uscite di sicurezza, dei corridoi e del percorso per i portatori di handicap, con l’indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza “moduli”;

Le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei “luoghi sicuri” (terrazze, cortili, giardini, ecc.);

La posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fiumi e del calore;

La posizione, l’ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;

La localizzazione e la capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;

La localizzazione degli elementi degli impianti di rivelazione e di allarme incendi;

La posizione dei punti luce di emergenza;

La posizione della segnaletica di sicurezza;

La posizione dell’interruttore generale di corrente e dello sgancio generale;

Per l’impiantistica dovrà essere reso evidente:

Il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;

La posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;

Il percorso delle canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;

La posizione dei serbatoi fuori terra od interrati (per quest’ultimi dovrà essere indicata la profondità d’interramento rispetto alla generatrice superiore);

Pianta e sezione, in scale 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico (depositi di liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, cabine elettriche, sale motori, gruppi soccorritori, cucine, ecc.):

L’altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d’ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;

Le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;

Le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipanico per l’apertura a spinta).

N.B. – I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme prevedono:

Variazione di altezza, di superficie o di volume;

Modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;

Modifiche distributive o di destinazione;

Sostituzione di materiale di arredo e/o rivestimento;

Devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in “giallo-rosso”.

3 - PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la legge 1.3.1968, n. 186 e la vigente guida CEI 0-fasc. 2459G.

In particolare ai fini della prevenzione incendi gli impianti elettrici:

-    Non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;

Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori esercizio dell’intero sistema (utenza);

Devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizione “protette” e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

Illuminazione;

Allarme;

Rivelazione;

Impianti di estinzione degli incendi;

Ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

### IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (-0,5s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione, ad interruzione media (-1,5s) per impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere del tipo automatico e tale da consentire la ricarica entro 12 ore.

L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima è stabilita per ogni impianto in:

Rivelazione e allarme – 30 minuti;

Illuminazione antincendio – 1 ora;

Impianti idrici antincendio – 1 ora;

L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti (circolare del M.I: 31/78).

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

### QUADRI ELETTRICI GENERALI

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.

Devono essere prodotti:

Schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unificare);

Schema dei quadri elettrici;

Disegno planimetrico indicante l’ubicazione delle apparecchiature e componenti elettrici, l’ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture.

### SISTEMA DI ALLARME

I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI

In tutti i locali dell’attività deve essere installato un importo di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte secondo le norme UNI9795.

### SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al DPR 8.6.1982, n. 524 nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, ed inoltre alimentata in emergenza.

In particolare la cartellonistica deve indicare:

Le porte di sicurezza;

Le porte delle uscite di sicurezza;

I percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;

L’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

### B. RICHIESTA DI VERIFICA DELL’AGIBILITA’

(richiesta di sopralluogo a fine lavori)

Chiarimento allegati allegati:

Una planimetria,  indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con l’indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l’agibilità, una copia della planimetria sarà restituita al richiedente con il timbro del Comune e firma, per l’approvazione, dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche e/o autorizzazioni automatiche).

Impianti elettrici: collaudi:

Verbale di collaudo dell’impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell’ambito delle proprie competenze.

Copia della denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (mod. A) all’ASL o all’ISPESL.

Copia della denuncia dell’impianto di protezione contro i contatti indiretti (mod. B) alla ASL o all’ISPESL.

Copia della denuncia per verifiche di installazioni elettriche in luoghi pericolosi alla ASL.

Copia della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore abilitato ai sensi della legge 46/90 nell’ambito delle proprie competenze.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti.

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma ala progettazione, costruzione, installazione, direzione dei lavori ecc. dell’impianto oggetto del collaudo.

Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi

Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell’intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri farro, scale, parapetti, controsoffitti, lampadari, ecc.).

I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per attività esistenti, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato.

4 certificazioni (rilasciate da Enti, laboratori, professionisti autorizzati).

Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione (su apposito modello);

Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro messa in opera redatta su apposito modello;

Calcolo del carico d’incendio e determinazione della classe dell’edificio;

Calcolo di verifica della capacità di deflusso;

Collaudo impianto di condizionamento;

Verbale di prova a pressione dei serbatoi;

Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione gas;

Certificazioni di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;

Verbale di prova di funzionamento e di collaudo dei presidi antincendio (su apposito modello);

Dichiarazione del responsabile dell’attività o persona da lui delegata, dalla quale risulti l’impegno ad attuare le disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della sicurezza) prevista dal D.M. 19.8.1996;

Dichiarazione da parte del gestore, con cui si garantisce durante il trattenimento e/o spettacolo, la presenza di idoneo personale (elenco nominativo), per i primi e più urgenti interventi in caso d’incendio come stabilito dal D.M. 22.2.1996, n. 261, art. 4 comma 5 e art. 8 commi 2, 3 e 4;

Copia del piano di sicurezza antincendio adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche del locale e/o attività, contenente tutte le misure predisposte dal titolare per una corretta gestione della sicurezza antincendio, ivi comprese le disposizioni comportamentali impartite agli addetti da osservarsi in caso di emergenza;

Dichiarazione a firma di tecnico abilitato (legge 818/84) che l’attività risulta conforme al D.M. 19.8.1996 ed alla circolare del Ministero dell’Interno del 15.2.1951, n. 16;

Certificazione e/o attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalla quale risulti che il personale addetto ai primi e più urgenti interventi in caso di incendio, è idoneo ad espletare tale servizio, come stabilito dall’art. 4 punto 5 ultimo comma del D.M. 22.02.1996.

Nel caso di richiesta di licenza o di autorizzazione all’esercizio dell’attività che si prevede possano produrre valori di emissione sonora superiore ai limiti, deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare l’emissione sonore causate dall’attività o dagli impianti redatta da tecnico competente ai sensi dell’art. 8 Legge 447/95, nelle modalità di cui all’art. 4 della Legge 15/68.

Relazione sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ai sensi del D.P.C.M. 215/99.

### NORMATIVE ANTINCENDIO

Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 1951, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Circolare del Ministero dell’Interno del 14 settembre 1961 “norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco degli elementi strutturali degli edifici”;

Decreto del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;

Decreto del Ministero dell’Interno 26 giugno 1984 “classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”;

Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 1983 “termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”;

Decreto 20 maggio 1992, n. 569 “regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizione e mostre”;

Decreto 30 giugno 1995, n. 418 “regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;

Decreto del Ministero dell’Interno 22 febbraio 1996, n. 261 “regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”;

Decreto 14 dicembre 1993 “norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazioni di porte ed altri elementi di chiusura”;

D.M. del 6 marzo 1992 “norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi”;

Norme UNI-VV.F. relative a componenti di impianti (9485-9486-9487-9488-9491)

Norme UNI-VV.F. relative a impianti (9489-9490-9494-9795).

Scheda sanitaria per impianti di climatizzazione/condizionamento.

Per la valutazione degli impianti di climatizzazione/condizionamento d’aria è necessario specificare i seguenti punti:

Locali in cui è prevista l’aerazione meccanica con documentazione planimetrica dell’impianto indicante i canali di distribuzione dell’aria e canali di ripresa ed espulsione.

Collocazione della presa d’aria dell’impianto con particolare riguardo a: distanza da fonti di inquinamento, quali strade con particolare traffico, camini, altezza dal piano di campagna, ecc.

Tipologia dell’impianto: a tutta aria, a tutta acqua, mista aria ed acqua ad espansione diretta. Specificare i quantitativi di aria esterna e la quantità di aria riciclata.

Descrizione del dimensionamento dell’impianto in funzione della volumetria dei locali, dei carichi interni presenti nei locali da esso asserviti, e numero dei ricambi aria/ora, specificando l’attività svolta nei singoli locali e il numero delle persone presenti.

5. Tipologia dei filtri utilizzati, loro collocazione e periodicità della manutenzione.

6) Umidificazione e deumidificazione: tipologia, periodicità e modalità dei controlli, qualità dell’acqua di utilizzo e sanificazione della rete di approvvigionamento e dei sistemi di umidificazione, in base anche alla tipologia del sistema di umidificazione.

7) Specificazione delle caratteristiche termoigrometriche degli ambienti climatizzati/condizionati relativamente ai parametri temperatura, umidità relativa e velocità al di sotto dei due metri, in relazione alla stagione.

8) Presenza ed eventuale collocazione di sistemi di rilevazione delle caratteristiche termo-igrometriche degli ambienti.

9) Presenza di zone filtro nei punti di passaggio tra locali condizionati, per soddisfare particolari lavorazioni ed i restanti vani. Specificare inoltre le caratteristiche di questi locali in ragione dei gradienti di temperatura ed umidità relativa presenti.

10) Livelli di rumore prodotti dalle macchine rilevabili all’esterno ed all’interno dei locali. Orari di funzionamento della macchine (continuo, diurno, ecc.)

11) Presenza di fan-coil e U.T.A. con programma di manutenzione periodica.

12) Presenza di cicli di lavorazione polverosi e sistemi di abbattimento di polveri eventualmente presenti.